	ABRYS Technika Sp. z o.o. 
	Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Raciążek


	Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Raciążek
	ABRYS Technika Sp. z o.o.



III. INFRASTRUKTURA

3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Raciążek jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Gmina posiada pełny stopień zwodociągowania (100 % mieszkańców gminy objętych jest siecią wodociągową), natomiast nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zadania własne gminy zgodne z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458) w zakresie usługi zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy prowadzi Urząd Gminy w Raciążku. 
3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Raciążek zaopatrywana jest w wodę układem sieci magistralnych i rozdzielczych wyposażonych w zasuwy, hydranty przeciwpożarowe oraz wyposażone w systemy wodociągowe – ujęcia wody, stację uzdatniania wody (SUW) i systemy rozprowadzania wody.

3.1.1.1. Ujęcia wód
Na obszarze gminy, do celów komunalnych wodę ujmuje się głównie z ujęć podziemnych (studni głębinowych). Największym użytkownikiem wody w gminie jest gospodarka komunalna, a następnie rolnictwo i leśnictwo. Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. 
Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane gospodarczo. 
Charakterystyka ujęcia wód podziemnych na terenie gminy przedstawia tabela 9.

	Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie gminy Raciążek                               T a b e l a  9

	Lokalizacja ujęcia
	Właściciel/

Użytkownik
	Nr studni
	Głębokość [m]
	Wydajność [m3/d]
	Obsługiwane miejscowości 

	Ujęcie  gminne

	Raciążek
	Urząd Gminy

w Raciążku
	3
	62,0
	192,0
	Raciążek, Turzno, Dąbrówka, Podzamcze, Niestuszewo, Turzynek

	
	
	4
	62,0
	744,0
	

	
	
	5
	62,0
	840,0
	


Źródło:  Urząd Gminy w Raciążku.
Z powyższego ujęcia woda pobierana jest przede wszystkim na potrzeby gospodarki komunalnej a w mniejszym stopniu na cele rolniczo – produkcyjne. Ujęcie to posiada wygrodzoną strefę ochrony bezpośredniej. 
Ponadto, w miejscowości Podole istnieje ujęcie wody które podlega pod Urząd Miejski w Ciechocinku. Jego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku. Ujęcie to obsługuje m.in. sołectwa Podole i Siarzewo znajdujące się na terenie gminy.

W północno-wschodniej części gminy wyznaczony został obszar zasobowy wód podziemnych dla ujęcia w Siarzewie. Na terenie gminy znajduje się również zasięg strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Kuczek”. Tereny ochrony bezpośredniej, ochrony pośredniej wewnętrzny, ochrony pośredniej zewnętrzny dla ujęć wody Siarzewo i Kuczek zostały ustanowione Decyzją Wojewody nr Oś.II.6210-4/93-95/Siarzewo z dnia 30 marca 1995 r. i nr Oś.II.6210-4/93-95/Kuczek z dnia 30 marca 1995 r. 
Dodatkowo, na terenie gminy znajduje się 348 studni prywatnych, z których korzystają mieszkańcy gminy. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela 10.
	Wykaz studni prywatnych na terenie gminy                                                     T a b e l a  10

	Lokalizacja studni
	Ilość sztuk
	Wydajność [m3/d]

	Dąbrówka
	21
	63,0

	Podzamcze
	27
	81,0

	Turzno
	67
	201,0

	Niestuszewo
	29
	87,0

	Turzynek
	45
	135,0

	Podole
	61
	183,0

	Siarzewo
	55
	165,0

	Raciążek
	43
	129,0


Źródło: Urząd Gminy w Raciążku.
3.1.1.2. Zużycie wody w gminie

Dobowa zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody zaopatrujących wodociągi publiczne na terenie gminy Raciążek zaspokaja potrzeby ludności gminy. 

W okresie od 2002 do 2004 roku zużycie wody w gospodarstwach domowych uległa nieznacznemu wzrostowi, co spowodowane jest wzrostem liczby ludności w gminie. 

Tendencję zużycia wody w gospodarstwach domowych na terenie gminy w okresie ostatnich 3 latach przedstawiono na poniżej zamieszczonym rysunku 5.

Rysunek 5. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na terenie 

gminy Raciążek w latach 2002 – 2004 

[image: image1.emf]85 000

90 000

90 000

82 000

83 000

84 000

85 000

86 000

87 000

88 000

89 000

90 000

2002 2003 2004


Na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Raciążek w 2004 roku dostarczono 90,0 tys. m3 wody. Obliczone na podstawie sprzedaży przybliżone zużycie wody na 1 mieszkańca gminy (zakładając, że z wodociągu korzysta około 3 031 mieszkańców) wynosi około 29,7 m3/rok.

3.1.1.3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim – prowadzi ona ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru sanitarnego w okresach kwartalnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 nr 203 poz. 1718) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728).

Badania (wybiórcze) jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS na terenie gminy Raciążek, w wybranych obiektach wykonano w  IV kwartale 2005 roku. Wyniki przedstawiono w tabeli 11.

	Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	T a b e l a   11

	Miejsce pobrania próbki
	Nr sprawozdania L.HK-
	Data badania
	Ocena jakości wody

	1
	2
	3
	4

	SUW Śiarzewo – kran do poboru wody podawanej do sieci rozdzielczej;
	789/N/05

790/N/05
	10.10.2005
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. stwierdza, iż woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

	SUW Raciążek - woda uzdatniona podawana do sieci rozdzielczej;
	761/N/05

762/N/05
	03.10.2005
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. stwierdza, iż woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi. 

	SUW Raciążek - woda uzdatniona podawana do sieci rozdzielczej (próbka kontrolna);
	818/N/05
	17.10.2005
	

	Urząd Gminy w Raciążku – kran do poboru wody z sieci;
	763/N/05
	03.10.2005
	

	Zespół szkół w Raciążku, ul. Szkolna 3 – kran w łazience I piętro;
	764/N/05
765/N/05
	03.10.2005
	

	Stacja Paliw P. Mierzejewski Michalin – filia Raciążek – kran w łazience dla personelu;
	766/N/05
767/N/05
	03.10.2005
	

	Stacja Paliw P. Mierzejewski Michalin – filia Raciążek – kran w łazience dla personelu (próbka kontrolna);
	818/N/05
	17.10.2005
	


Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.
Przeprowadzone przez PPIS badania obejmowały swym zakresem badania fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego, kontrolnego oraz ogólnej liczby bakterii w 370C w 1 ml po 72 godzinach.


PPIS w Aleksandrowie Kuj. stwierdza na podstawie sprawozdań z badań, że w zakresie badanych parametrów w ramach monitoringu kontrolnego i bieżącego nadzoru sanitarnego, woda z ujęcia w Siarzewie odpowiada normom jakości wody pod wzgl. składu fizykochemicznego i bakteriologicznego. Natomiast na podstawie sprawozdań z badań nr L.HK – 632-1-388/N/05 , L-HK – 632-1-421/N/05 dotyczących analiz próbek wody pobranych ze Stacji Uzdatniania wodociągu gm. Raciążek, stwierdza że w zakresie badanych parametrów w ramach monitoringu kontrolnego woda nie odpowiada normom jakości wody pod względem składu fizykochemicznego. W wodzie tej stwierdzono podwyższoną zawartość manganu. 
3.1.1.4. Charakterystyka oraz ocena sieci wodociągowej 

Analizując rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Raciążek w latach 2002 – 2004 stwierdzono jej nieznaczny przyrost, który wyniósł 0,2 km w ciągu analizowanego okresu czasu. 
W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono aktualne zbiorcze dane dotyczące zwodociągowania gminy Raciążek.

	Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Raciążek                               T a b e l a   12

	Długość sieci wodociągowej [km]

	sieć magistralna [km]
	55,3

	przyłącza [km]
	673

	w tym długość kolektorów azbestowych
	3,5

	liczba przyłączy do budynków [szt.]
	673

	% mieszkańców zaopatrywanych siecią
	100

	Jednostki osadnicze posiadające 

sieć wodociągową
	wszystkie miejscowości w gminie


Źródło:  Urząd Gminy w Raciążku.

Na terenie gminy sieć wodociągową posiadają wszystkie miejscowości, niemniej część mieszkańców posiada płytkie studnie przydomowe, z których pobierana jest woda dla potrzeb własnych. 

Jednym z najważniejszych wskaźników sanitarnych jest stopień zwodociągowania terenu, który dla gminy Raciążek wynosi 1,82 km/100 Mk.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Gminy w Raciążku zdecydowana większość sieci wodociągowej wykonana jest z rur PCV, jednak niewielką część ok. 3,5 km stanowią kolektory azbestowo – cementowe.

Zgodnie z postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został w dniu 14.05.2002 roku zaakceptowany przez Radę Ministrów, zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie i w miarę technologicznego zużycia, albo w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe. Kolejność usuwania wyrobów zawierających azbest powinna zostać określona w programie gminnym wykonanym na bazie szczegółowej inwentaryzacji.

3.1.2. Oczyszczanie ścieków

Gmina Raciążek nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych kierowane są na mechaniczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków w Ciechocinku. Przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 500 m3/d. Ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone są taborem asenizacyjnym na teren stacji zlewczych komunalnych oczyszczalni ścieków. 
Dodatkowo, na terenie gminy, w m. Podole, Siarzewo i Raciążek istnieje 8 przydomowych oczyszczalni ścieków, które są doskonałym uzupełnieniem systemu oczyszczania ścieków oraz alternatywą dla nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

3.1.2.1. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków

Ze względu na brak istnienia na terenie gminy sieci kanalizacji sanitarnej, odpady płynne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym na stacje zlewcze, znajdujące się na terenie dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych: w mieście Ciechocinek i na terenie gminy Lubanie. Na terenie gminy funkcjonują 3 podmioty obsługujące zbiorniki bezodpływowe, tj. „EKOCIECH” z Ciechocinka, Zakład gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z Mikorzyna (gm. Lubanie) oraz Transport Ciężarowy - Usługi Komunalne p. Andrzej Majewski z Ciechocinka.
Na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Art. 3, pkt 3, gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy w Raciążku gmina takiej szczegółowej ewidencji nie posiada. Łącznie na terenie gminy znajduje się ok. 455 szt. zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych.

Zestawienie ilości zbiorników bezodpływowych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy przedstawia poniższa tabela 13.

	Wykaz zbiorników do gromadzenia ścieków (szamb)

na terenie gminy Raciążek                                                                              T a b e l a   13

	Lp. 
	Sołectwo
	Ilość szamb [szt.]

	1
	Dąbrówka
	15

	2
	Podole
	55

	3
	Podzamcze
	19

	4
	Raciążek
	251

	5
	Siarzewo
	22

	6
	Turzno
	35

	7
	Turzynek
	38

	Ogółem
	455


Źródło: Urząd Gminy Raciążek.
Brak urządzeń oczyszczających i gromadzących ścieki powoduje, że są one często bezpośrednio odprowadzane do gruntu, gdzie infiltrując mogą zanieczyszczać okoliczne cieki wodne, zbiorniki wodne i glebę. 

Dlatego też, aby prowadzić właściwą kontrolę gospodarowania ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych należy dokonać pełnego spisu (ewidencji) istniejących zbiorników. Ewidencja ta, winna zawierać podstawowe dane techniczne zbiornika oraz informacje dotyczące częstotliwości wywozu ścieków. Ponadto, przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać kontrolę dot. częstotliwości wywozu nieczystości. Kontrolą tą może zająć się straż lub przydzielony do tego pracownik.

Powyższa kontrola polega na sprawdzaniu udokumentowanego (umowy i dowody opłat) opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości płynnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.1.3. Ujmowanie i odprowadzanie wód deszczowych

W gminie Raciążek problem stanowi również ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych. Wynika to z braku infrastruktury kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, a co za tym idzie spływ wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego. W miejscowości Raciążek, w ul. Zamkowej istnieje kanalizacja burzowa o dł. 300 m, skąd wody uchodzą do Kanału Opaskowego, a dalej płyną do Tążyny. Niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją na niektórych drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu (droga krajowa). 

Głównymi odbiornikami ścieków deszczowych są liczne rowy melioracyjne uchodzące do pozostałych cieków znajdujących się na terenie gminy. Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć podczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to obszarów zabudowanych, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych. 

Z tego względu w przypadku terenów, które zostaną objęte budową sieci kanalizacyjnych należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczaniem ścieków deszczowych przed ich zrzutem do odbiornika.

3.1.4. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) w art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2 zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia i przedłożenia Radzie Ministrów „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Projekt Programu został zatwierdzony 16 grudnia 2003 roku.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” określa wykazy:
· aglomeracji, które powinny być wyposażone - w terminach ustalonych w art. 208 – w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia,

· przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.
W nawiązaniu do powyższego ustawa Prawo wodne w następujący sposób definiuje pojęcie aglomeracji:

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Dlatego też głównym celem odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach 
o skoncentrowanej zabudowie.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (art. 208, ust.1) zobowiązuje gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (ustawa 
o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ustawa Prawo wodne art. 43, ust. 4) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach:

· do 31 grudnia 2015 r. w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15 000,

· do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji o RLM powyżej 15 000.
Terminy realizacji w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, zawarte w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, są niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do dyrektywy 91/271/EWG, który formułuje cele pośrednie osiągnięcia zgodności z Dyrektywą.

Realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” stanowi jeden z elementów Polityki Ekologicznej Państwa zmierzający do poprawy jakości wód, których stan obecny stanowi główny problem ochrony środowiska kraju. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 30/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechocinek – Raciążek, w skład aglomeracji wchodzi Miasto Ciechocinek oraz wsie: Podole i Raciążek położone w gminie Raciążek. 
Aglomeracja Ciechocinek – Raciążek została wyróżniona jako aglomeracja o RLM <100 000>=15 000 co warunkuje termin wyposażenia tych aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, czyli sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami ścieków. Raciążek figuruje w programie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego i Traktatu Akcesyjnego w latach 2006 - 2010. 

Potrzebą inwestycyjną na terenie tej aglomeracji jest modernizacja istniejącej oczyszczalni w mieście Ciechocinek, w celu spełnienia standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania azotu (N) i fosforu (F). W latach 2005 – 2015 przewiduje się budowę 4,0 km sieci kanalizacyjnej. Charakterystykę przewidzianej do wyposażenia aglomeracji wg „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” przedstawia poniższa tabela 14.

	Wyposażenie aglomeracji Ciechocinek-Raciążek w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków
	T a b e l a   14

	RLM
	Docelowy rodzaj oczyszczalni
	Potrzebna docelowa przepustowość oczyszczalni [m3/d]
	Koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni

[tys. zł]
	Koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni w aglomeracjach
[tys. zł]
	Koszty inwestycyjne i modernizacyjne ogółem
[tys. zł]

	22 176
	biologiczna z podwyższonym usuwaniem 

zw. N i P
	3 326
	6 991
	6 991
	13 162


Źródło: „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, MŚ, Warszawa 2003r.

Na dzień dzisiejszy brak infrastruktury kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni jest głównym problemem gospodarki wodno – ściekowej na terenach wiejskich gminy Raciążek. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, zwłaszcza że gmina posiada pełen stopień zwodociągowania. 

Na terenie gminy Raciążek na lata 2004 – 2010 przewiduje się następujące inwestycje zmierzające do uporządkowania infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, co przedstawia tabela poniżej. 

	Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

w latach 2004 -2011                                                                                     T a b e l a  15

	Nazwa inwestycji
	Okres realizacji
	Łączny koszt realizacji projektu
	Instytucje i podmioty uczestniczące

	Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 10,5 km;
	2005 - 2007
	7 000 000,0
	Gmina, środki UE, budżet Państwa

	Modernizacja ujęcia wody – zbiornik o obj. 150 m3;
	2004 - 2006
	500 000,0
	Gmina, środki UE, budżet Państwa

	Modernizacja sieci wodociągowej, w tym wymiana sieci azbestowo-cementowej o dł. 3,0 km.
	2007 - 2008
	1 000 000,0
	Gmina, środki UE, budżet Państwa


Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2004 – 2015. 


Rozwiązaniem problemu będzie również dalsza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nowych i szczelnych zbiorników bezodpływowych, tam gdzie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest możliwa z uwagi na warunki naturalne i względy ekonomiczne. 

3.2. Urządzenia wodne

Łączna długość cieków podstawowych na terenie gminy Raciążek wynosi 4,6 km (rzeka Wisła), natomiast długość kanałów 3,331 km. Długość rowów melioracji szczegółowej wynosi 22,069 km. Na podstawie informacji przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe w Radziejowie, na terenie gminy na istniejącej sieci rzecznej brak jest rozmieszczenia obiektów hydrotechnicznych. 
Dodatkowo, na terenie gminy istnieją wały p. pow. o dł. 2,765 km. 

3.3. Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Raciążek, wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

3.4. Drogi i koleje
3.4.1. Drogi

Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy należą: droga krajowa Nr 1, która przez teren gminy przechodzi odcinkiem 3,041 km. Wymieniona droga pełni ważną funkcję komunikacyjną, gdyż zapewnia połączenie gminy z innymi ośrodkami oraz spełnia istotne znaczenie gospodarcze i turystyczne. Podobne znaczenie mają drogi powiatowe, których łączna długość na terenie gminy wynosi ok. 20,0 km. Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje sieć dróg gminnych i zakładowych służących miejscowym potrzebom. Łączna długość dróg gminnych wynosi 29,335 km. 
Zestawienie danych dotyczących dróg istniejących na terenie gminy Raciążek przedstawia tabela 16.

	Dane dotyczące dróg na terenie gminy 
	T a b e l a   16

	Nr drogi
	Opis odcinka
	Długość

	
	
	[km]

	1
	2
	3

	Droga krajowa 

	Nr 1
	Toruń – Raciążek - Włocławek
	3,041

	Drogi powiatowe

	2602C
	Ciechocinek - Dąbrówka
	6,966

	2605C
	Stara wieś - Nieszawa
	15,258

	Drogi gminne 

	160301C
	Siarzewo - Podole
	1,800

	160302C
	Podole - Podole
	0,250

	160303C
	Podole - Raciążek
	1,360

	160304C
	Podole - Podole
	1,200

	160305C
	Raciążek - Podole
	2,310

	160306C
	Raciążek - Siarzewo
	4,265

	160307C
	Podzamcze - Niestuszewo
	3,700

	160308C
	Niestuszewo - Siarzewo
	0,070

	160309C
	Niestuszewo – Dąbrówka Duża
	2,660

	160310C
	Dąbrówka Duża - Turzynek
	2,650

	160311C
	Brzeżno - Turzynek
	2,580

	160312C
	Turzynek - Kruszynek
	0,800

	160313C
	Turzno - Turzynek
	1,720

	160314C
	Turzno - Kuczek
	1,850

	160315C
	Turzno - Zalesie
	0,380

	160316C
	Raciążek – Raciążek Pole
	1,420

	160317C
	Turzynek - Osówka
	0,320


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy; 

Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski;
Urząd Gminy Raciążek.
Na wymienionych drogach, odbywa się ruch pojazdów samochodowych o zróżnicowanym natężeniu. Strukturę średniego natężenia ruchu na drodze krajowej Nr 1 przedstawia tabela 17.

	Natężenie ruchu na drodze krajowej i drogach wojewódzkich 
przechodzących przez teren gminy Raciążek                                                T a b e l a  17

	Nr drogi
	Odcinek pomiarowy
	Pikietaż odcinka
	pojazdy samochodowe ogółem
	Udział pojazdów ciężarowych

	
	
	od km
	do km
	
	

	DK 1
	71 303
	-
	-
	12 142
	3 643


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy.
3.4.2. Koleje


Przez teren gminy przebiega zelektryfikowana linia kolejowa relacji Łódź – Toruń - Bydgoszcz – Gdańsk, linia o państwowym znaczeniu, dwutorowa, zelektryfikowana. Obsługuje zarówno transport pasażerski jak i towarowy. 
3.5. Emitery pola elektromagnetycznego

Źródłem pola elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze sztuczne oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.
3.5.1. Stacje bazowe telefonii komórkowej

Poziom emisji dla tego rodzaju anten kształtuje się na poziomie powyżej                 0,1 kV /m2. Pola elektromagnetyczne telefonii komórkowej są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Średnia wysokość anten wynosi ok. 40,0 m. 

Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30-40 m n p t.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. 

Na terenie gminy Raciążek brak lokalizacji stacji nadawczych operatora sieci komórkowej. 

3.5.2. Emitery energetyczne
Na terenie gminy Raciążek zlokalizowane są następujące źródła pola elektromagnetycznego:

· elektroenergetyczne linie napowietrzne NN 0,4 kV, SN 15 kV, WN 110 kV                (GPZ Ciechocinek – Włocławek Azoty);
· stacje elektroenergetyczne;
· stacje transformatorowe SN 15/04 kV;

· cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W;

· urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, pogotowia.
Pola elektromagnetyczne wokół linii średnich napięć oraz niskich napięć są traktowane jako nieistotne źródła pola elektromagnetycznego z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć są źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Uciążliwość elektroenergetyczna wymienionych obiektów oraz istniejących linii elektroenergetycznych wraz ze stacjami nie została dokładnie zbadana. Natomiast według danych literaturowych („Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” M. Szuba), pomiary pól elektromagnetycznych wskazują na to, że pod liniami 110 kV i 220 kV mogą być przekroczone dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym pod liniami o napięciu 110 kV i wyższym oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak i również w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami. 

W celu ochrony krajobrazu przed negatywnym oddziaływaniem linie elektroenergetyczne, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej i inne obiekty radiokomunikacyjne, należy lokalizować poza miejscami objętymi szczególną ochroną, z uwzględnieniem zakazów wynikających z aktów prawa miejscowego powołujących określone formy ochrony przyrody i w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy. Należy także wprowadzić zasadę, że jeśli w bliskim sąsiedztwie planowana jest lokalizacja kilku obiektów radiowo telewizyjnych lub obiektów radiokomunikacyjnych, to muszą one być lokalizowane na jednej konstrukcji wsporczej.

3.6. Sieć gazowa

Przez teren gminy przebiegają trzy magistrale gazu ziemnego o ciśnieniu DN 250 PN 6,3 MPa relacji Turzno – Gniewkowo, DN 400 PN 6,3 MPa relacji Włocławek – Toruń i DN 500 PN 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Toruń. 

W chwili obecnej na terenie gminy brak rozprowadzenia siec gazowej do gospodarstw domowych. Większość mieszkańców korzysta z gazu propan-butan dowożonego w butlach. 

Budowa i podłączanie nowych gospodarstw domowych do sieci gazowej, pozwoliłoby na sukcesywne ograniczenie stosowania paliwa stałego do celów komunalno-bytowych oraz grzewczych w paleniskach indywidualnych i kotłowniach. Tym samym przyczyniłoby się to do poprawy powietrza atmosferycznego w gminie. Jednak ze względu na wysokie koszty inwestycji i wysokie koszty utrzymania jest to przedsięwzięcie nieekonomiczne. Zatem w najbliższych latach nie przewiduje się przeprowadzenia gazyfikacji na terenie gminy. 
3.7. Turystyka

Na obszarze gminy Raciążek nie brak naturalnych i historycznych warunków do rozwoju turystyki krajoznawczej i agroturystyki. Na godne uwagi zasługują ruiny zamku w Raciążku - dawniej rezydencji biskupów kujawskich, kościół z przełomu XVI/XVII wieku oraz wiele przedmiotów, mogących stanowić niezbędne minimum do zorganizowania regionalnego muzeum. Z krawędzi Wysoczyzny Kujawskiej roztacza się piękny widok na pobliski Ciechocinek i meandrującą w dali Wisłę. Przebywający w Ciechocinku kuracjusze w sanatoriach i innych obiektach, stanowią potencjał licznych turystów, zainteresowanych w zwiedzaniu tych miejsc. Duże potencjalne możliwości rozwoju bazy turystycznej mogłoby zaistnieć w związku z planowaną budową stopnia wodnego „Nieszawa”.

Dodatkowym wykładnikiem atrakcyjności może być propagowana różnorodność biologiczna i ekologiczna występująca w strefie otaczającej Raciążek. 

Na bazę noclegową gminy składa się 40 miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych. 
Dodatkowo, przez teren gminy przebiegają 3 szlaki turystyczne:
· Żółty tzw. „Kujawski” o długości ok. 24 km;

· Czerwony im. Stanisława Noakowskiego – 18,3 km;

· Zielony tzw. „Krystynki” – 7,6 km.

Mało zanieczyszczone środowisko, cisza i spokój, możliwość kontaktu z pracą na wsi, poznanie regionalnego folkloru wsi, bliskość obszarów cennych przyrodniczo, stanowi szansę rozwoju w gminie agroturystyki i rekreacji weekendowej. 
36
III. INFRASTRUKTURA

37
III. INFRASTRUKTURA


